硕士专业学位论文

基于嵌入式系统的任务调度算法研究

Research on Task Scheduling Algorithms for Embedded Systems

作者：刘金光

导师：尹传环

北京交通大学

2026年9月

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，提供阅览服务，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。学校可以为存在馆际合作关系的兄弟高校用户提供文献传递服务和交换服务。

（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）

学位论文作者签名：                      导师签名：

签字日期：     年   月   日             签字日期：     年   月   日

学校代码：10004

密级：

北京交通大学

硕士专业学位论文

基于嵌入式系统的任务调度算法研究

Research on Task Scheduling Algorithms for Embedded Systems

作者姓名：刘金光						 学    号：23140064

导师姓名：尹传环                   职    称：副教授

专业学位类别（领域）：软件工程        学位级别：硕士

北京交通大学

2026年9月

致谢

首先感谢我的导师尹传环，在研究生三年对我学术和论文上的指导。从开学到毕业给了我默默的关系和帮助。

其次感谢我的公司领导，对我论文编写过程中提供的便利。

再次感谢我的妻子，是她承担了很多家务让我有时间做自己喜欢的研究工作。最后谢谢我的孩子，他们让我重新体验了童年。

摘要

随着人工智能技术的快速发展，深度学习在操作系统任务调度领域的应用日益受到关注。本文旨在探索深度学习技术与传统任务调度算法的融合方法，以提升系统在高负载动态环境下的调度性能。针对传统基于优先级的抢占式调度算法缺乏前瞻性的问题，本文提出了一种基于深度学习的任务预测模型，该模型通过分析任务的历史执行信息和系统实时负载特征，预测任务的未来执行行为，并据此动态调整任务的优先级。实验基于自己开发的x86内核liunuxos系统进行，采用了任务关键调度参数作为测试负载。结果表明，与传统的基RM调度算法相比，本文提出的融合调度方法将任务截止时间错失率降低了约20%，并在系统利用率方面取得了显著提升。本研究为深度学习技术在实时操作系统调度中的应用提供了一种可行的实现路径。

KEYWORDS：嵌入式系统；任务调度；动态优先级；实时性；负载预测

ABSTRACT

With the wide application of embedded systems in industrial control, aerospace, smart home and other fields, higher requirements are put forward for the real-time performance and resource utilization of task scheduling. Traditional real-time scheduling algorithms such as Rate Monotonic (RM) and Earliest Deadline First (EDF) perform well under static task sets, but they are difficult to balance real-time performance and throughput in dynamic load and resource-constrained scenarios. Aiming at the characteristics of embedded systems, this paper proposes a hybrid task scheduling algorithm based on dynamic priority adjustment and load prediction. The algorithm introduces a task urgency factor and a processor load prediction mechanism, dynamically adjusts task priorities, and combines a preemptive scheduling strategy to reduce the response delay of high-priority tasks. Experiments are carried out on an embedded Linux platform, using synthetic task sets and actual application loads for testing. The results show that compared with the classical RM and EDF algorithms, when the system utilization is higher than 80%, the proposed algorithm reduces the deadline miss ratio by about 20% and improves the CPU utilization by about 10%. The algorithm effectively improves the real-time scheduling performance of embedded systems under dynamic loads, and provides a feasible solution for task scheduling in resource-constrained environments.

Keywords: Embedded Systems; Task Scheduling; Dynamic Priority; Real-time; Load Prediction

目录

摘要	iii

ABSTRACT	iv

序言	v

1  引言	1

2  	2

2.1  	3

2.1.1  	3

3  	4

3.1  	4

3.1.1  	4

4  	5

4.1  2级标题	5

4.1.1  3级标题	5

5  结论	6

参考文献	7

附录 A	8

索引	9

作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果	10

独创性声明	11

学位论文数据集	12

一级标题  引言

  - 研究背景与意义

传统的调度算法，如抢占式任务调度和轮转调度算法，虽然在经典场景中表现优异，但在面对高度动态、不可预测的工作负载时，往往显得力不从心。这类算法通常依赖于固定的优先级规则或先验的任务模型参数，难以实时感知系统状态的变化并做出前瞻性的决策。

近年来，机器学习（Machine Learning, ML）技术的快速发展为这一困境提供了新的解决思路。ML方法具备强大的模式识别与预测建模能力，能够从历史调度数据中自动学习任务执行规律与系统负载特征，从而实现自适应的调度决策。将机器学习技术引入操作系统任务调度，有望突破传统方法的局限，进一步提升系统的整体资源利用率和响应性能。

本文旨在探索基于深度学习的任务调度预测方法，将其与传统基于优先级的抢占式调度算法相融合，以应对动态环境中任务调度面临的复杂性问题。该研究不仅具有重要的理论价值，也为构建下一代智能化操作系统提供了实践参考。

  - 国内外研究现状

任务调度作为操作系统的核心功能，长期以来受到学术界和工业界的广泛关注。

（1）传统任务调度算法

经典实时调度理论由Liu和Layland于1973年奠定，他们提出了周期性任务模型，并证明了RM和EDF算法在单处理器固定优先级和动态优先级调度中的最优性[1]。此后，大量研究围绕多核平台的调度优化展开。Brandenburg（2011）系统分析了全局调度与分区调度在多核处理器上的性能差异[2]。然而，上述方法普遍依赖于任务集的先验知识（如最坏执行时间），在实际系统负载波动剧烈时，其调度性能会出现明显下降。

（2）基于机器学习的调度方法

为了克服传统方法的局限性，研究者开始尝试将机器学习技术应用于任务调度领域。早期工作主要采用强化学习方法，通过与环境交互学习最优调度策略。例如，Li等（2019）提出了一种基于深度Q网络的实时调度框架，在合成任务集上取得了优于传统EDF的调度效果[3]。此外，监督学习也被用于预测任务的执行时间或剩余执行时间，为调度决策提供依据。Huang等（2023）提出了一种基于LSTM的任务执行时间预测模型，并将其与RM调度器结合，有效降低了任务截止时间的错失率[4]。

国内学者在该方向也开展了大量研究。辛林萱（2022）研究了云服务中基于深度学习的任务调度方法[5]；覃杨名（2022）针对云计算环境下的多目标任务调度问题，提出了一种考虑任务紧急度的优化算法[6]。

（3）现有研究的不足

尽管上述研究取得了积极进展，但仍存在以下问题亟待解决：（1）多数基于学习的调度方法仅在仿真环境中验证，缺乏在真实操作系统内核中的实现与评估；（2）现有方法在处理混合关键级任务时，对安全关键任务的保障能力尚不充分；（3）深度学习模型的推理开销与调度决策的实时性需求之间存在矛盾，如何在有限的时间窗口内完成预测与决策仍有待优化。

  - 本文研究内容

针对上述问题，本文聚焦于基于深度学习的任务预测与优先级抢占式调度的融合方法，具体研究内容包括：

任务行为预测模型的设计与实现：利用深度学习模型对任务的未来执行行为进行预测，包括任务到达模式、执行时间变化趋势以及系统负载特征。

调度算法的融合与改进：将预测结果作为优先级动态调整的依据，改进传统基于优先级的抢占式调度方法，使系统能够在任务到达前预先做出资源分配决策。

实验验证与性能评估：在Liunuxos上实现所提方法，并与传统EDF、RM等基准算法进行对比实验，评估在不同系统负载条件下的调度性能。

  - 论文结构安排

本文的工作分为5章。

第2章介绍任务调度实现过程。

第3章介绍任务调度算法。

第4章节介绍在深度学习基础上对任务调度算法的改进。

第5章概括总结了本文主要工作，并阐述了下一步研究方向。主要介绍了本文工作要解决的问题，并总结了本文的工作内容及主要成果，阐述本文工作仍存在的不足，同时展望未来可行的研究方向

2  技术背景

2.1  LiunuxOS

LiunuxOS是基于x86架构32/64位操作系统内核。Liunuxos分为2个项目：基于MASM的汇编语言项目和基于Visual Studio的C++项目。

汇编语言项目源码：satadriver/LiunuxOS: linuxos_new

C/C++源码：satadriver/LiunuxOS_C: liunuxos_c_new

2.1.1  LiunuxOS简介

LiunuxOS只有6个安装文件。核心文件为kernel.dll和main.dll。各个文件的简介如下：

MBR(Main Boot Record)：占用512字节（一个扇区），com格式文件（二进制执行流）。系统开机后，MBR被BIOS加载到内存地址0x7c00、并跳转该地址执行。该文件的主要工作是，通过int 0x13调用BIOS代码，读取Loader.com扇区并跳转执行。

MBR的组成：

| 偏移 | 长度 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 442 | 引导代码Bootloader |
| 0x1ba | 4 | LIUNUX_OS_DATA指针扇区号 |
| 0x1be | 64 | 分区表 |
| 0x1fe | 2 | 结束标志0x55AA |

LIUNUX_OS_DATA定义：

| 偏移 | 长度 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | flag | 4字节的标志：‘L’,’J’,’G’,0 |
| 4 | 2 | loaderSecCnt | Loader占用扇区个数 |
| 6 | 4 | loaderSecOff | Loader扇区号 |
| 10 | 2 | kernelSecCnt | Kernel.exe扇区数 |
| 12 | 4 | kernelSecOff | Kernel.exe扇区号 |
| 16 | 4 | mbrSecOff | MBR扇区号 |
| 20 | 4 | mbr2SecOff | MBR备份扇区号 |
| 24 | 2 | fontSecCnt | 英文字体文件占用扇区数 |
| 26 | 4 | fontSecOff | 英文字体文件扇区号 |
| 30 | 2 | kerdllSecCnt | Kernel.dll扇区数 |
| 32 | 4 | kerdllSecOff | Kernel.dll扇区号 |
| 36 | 2 | maindllSecCnt | Main.dll扇区数 |
| 38 | 4 | maindllSecOff | Main.dll扇区号 |

Loader.com ：com格式文件。通过int 0x13调用BIOS功能读取kernel.exe、解析16位exe文件格式、重定位并跳转执行。

Kernel.exe ：汇编语言编写的16位与32位混合程序。功能：设置VESA显示模式、将FS、GS寄存器设置Unreal Mode/Big Real Mode、读取kernel32.dll和main.dll、内存加载kernel32.dll、重定位并执行kernel32.dll入口函数。

Kernel32.exe：系统核心文件。功能：重新加载GDT、初始化IDT、加载TSS、开启分页、初始化浮点处理器、初始化外部设备(包括8254时钟、CMOS时钟、键盘鼠标、8259、Local APIC、IOAPIC等)、加载main.dll、创建exploror桌面进程、激活AP并进入s0休眠模式等待调度。AP被唤醒并完成初始化，并进入s0休眠模式等待调度。Kernel32.exe中还包括图形接口、libc接口等。

Main.dll：用户模式核心文件。包括命令行程序、桌面进程、文件浏览器、动画等模板进程。

Ascii点阵字体文件。BIOS地址0xffa6e地址中存放8x8点阵字体。

LiunuxSetup.exe：LiunuxOS安装程序。

LiunuxOS的功能：

- 基于优先级、多核下进程/线程的任务调度。支持1-256个cpu调度，每个cpu支持最多256个线程同时运行。

- 基于页和堆的内存分配、进程内存隔离。开启基础页机制，Ring0内核进程下页表地址和物理地址一一对应，ring3用户进程下页地址开启线性地址递增映射。系统最少需要32M内存空间。

- 支持ATA/SATA接口以及FAT12、FAT16、FAT32、NTFS、ISO9660、EXT文件系统下的文件读取。

- 图形化的显示模式。

- 基于键盘、鼠标和窗口的操作模式。支持文件浏览器。

- 部分外部设备驱动。

- libc函数集成。

- 适合作为嵌入式系统和实时操作系统。总代码约3万行。可执行程序只有2个核心文件，总大小不超过1M。内核简洁，核心代码只有几千行。支持实时进程创建，支持任务时间截至机制。

Linuxos特点：

- 核心文件较小。Loader.com大小2kb，Kernel.exe为24kb，kernel32.dll约300kb、main.dll大小约100KB，所有文件压缩后小于200kb。

- 兼容性强。经物理机验证。在virtual box和Parallels等虚拟机中的windows、ubuntu、centos等多种系统下安装运行。

- 实用性强。即可作为嵌入式系统，具备实时操作系统特性，还可以作为通用x86系统。

2.1.2  中断

X86架构下8254芯片、CMOS RTC、apic timer、HPET等多个计时器都可以触发实时中断。其中，8254芯片频率为1.193182MHz，CMOS 芯片为32.768 kHz，apic timer基准频率为处理器总线、HPET为14.31818 MHz，考虑因素如下：

- 中断优先级。8254在8259中断控制器中的优先级为0，高于任何其他的外部设备中断。apic时钟中断属于cpu内部中断，高于外部设备中断。

- 兼容性。Hpet中断设置繁琐，需要同时开启IO APIC，虚拟机可能存在兼容问题。

- 多核因素。8254芯片只有一个，无法同时驱动多个cpu核心。

综合考虑，8254芯片适用于单核下的任务切换源，而apic timer即可作为单核、也适合多核下的任务切换源。

2.1.3  多核初始化

CPU上电后，BSP(Boot Strap Processor)首先以16位模式运行，执行完BIOS代码后，将磁盘第1个扇区的512字节读取到内存地址0x7c00处、并跳转执行此地址处的代码。BSP完成初始化后，通过IPI消息唤醒AP(Application Processor)，各个AP以16位模式执行指定的（地址低于1M且12位对齐）16位代码，然后进入保护模式、开启分页、加载IDT、加载TSS后进入HLT休眠状态等待调度。

2.1.4  进程和线程

进程/线程的硬件支持是TSS(Task State Segment)，线程可以基于软件也可以基于TSS实现，但是每个cpu最少要初始化一个TSS结构、并使用指令ldr指令加载。

TSS结构中最关键是ESP0字段，当进程线程运行于ring3时，栈会自动切换为ESP0。32/64模式下，数据段和代码段寄存器一般采用平坦模式，段内偏移一般都是0，寄存器内的偏移值一般很少使用。

线程是任务调度的单位。进程是资源的集合，每个进程必然要有一个主线程，该线程作为进程的调度目标。进程/线程结构体头部都有一个TSS结构体，除此之外，还有运行时间、优先级、休眠时间、时间片、显示缓冲区基地址、堆表、pid、tid、cpu等运行状态和信息。如果pid等于tid，说明这是进程的主线程。

- typedef struct

- {

- TSS tss;

- //char unused[3];

- char level;

- char fpu;

- char copyMap;

- int cpuid;

- DWORD pid;

- DWORD tid;

- DWORD ppid;

- DWORD status;

- DWORD espbase; //esp base address,esp is esp top but not equal to base !

- DWORD moduleBase;

- DWORD vaddr;

- //内存分配的虚拟地址偏移

- DWORD * lpvasize;

- DWORD errorno;

- int priority;

- int delta;

- int authority;

- unsigned long long tick;

- unsigned long long tick_total;

- unsigned long long prev_tick;

- unsigned long long tick_start;

- unsigned long long tick_cost;

- DWORD sleep;

- DWORD sleep_total;

- DWORD counter;

- DWORD slice;

- DWORD frac_slice;

- int window;

- char* videoBase;

- int showX;

- int showY;

- DWORD dr0;

- DWORD dr1;

- DWORD dr2;

- DWORD dr3;

- DWORD dr6;

- DWORD dr7;

- char* fast_heap_large;

- int large_heap_size;

- char* fast_heap;

- int* lpHeapCnt;

- int* lpheap_lock;

- DWORD heapsize;

- char*** lpHeapBase;

- char filename[256];

- char funcname[64];

- DWORD va_size;

- int heapCnt;

- int heap_lock;

- char* heapBase[12];

- }PROCESS_INFO,*LPPROCESS_INFO;

2.2  任务调度

2.2.1  任务调度原理

任务调度由时钟中断程序完成。时钟中断的周期一般为几毫秒到几十毫秒，每一个周期为一个时间片，这个时间片减去调度时间，就是线程的运行时间。

任务调度有2种实现方式，但是每个cpu都至少要有一个TSS。

第一种调度机制下，时钟中断单独使用一个TSS，而所有任务共用同一个TSS。每当中断发生制，硬件机制会自动保存所有的运行状态寄存器到TSS中，中断处理程序根据调度算法找到要运行的下一个程序、将换出线程的状态寄存器保存到内存中、并将待运行程序的状态寄存器复制到TSS中，中断处理程序返回，硬件机制自动发生TSS切换，新的线程被加载运行。

第二种调度机制下，中断处理程序负责将换出程序的状态寄存器保存到内存中，根据调度算法找打下一个程序的状态寄存器并加载到TSS中，构造返回地址参数并返回。时钟中断发生时，中断处理程序首先保存当前的通用寄存器、段寄存器、Eflags、调试寄存器、cr3等寄存器，如果是虚拟x86模式还需要保存位于栈上的DS、ES、FS、GS，接着根据调度算法得到下一个要调度运行的线程，并将线程的通用寄存器、段寄存器、Eflags、调试寄存器、cr3等寄存器加载后，并将cs和EIP填充到栈上的返回地址并执行iret指令返回，此时便进入目标线程代码中执行。

本文兼容这两种调度方式。

2.2.2  初始化

Local APIC timer的频率跟主频相同，由于各个cpu的频率差异，为了时间片稳定，需要使用8254芯片校准。8254芯片的基准频率固定为1193181.6Hz，如果时间定为10ms，可以将8254芯片的计数值设置为11932，然后读取8254计数值并写入初始计数寄存器。

除此之外，由于apic timer事关进程调度的精准度，还可以使用CMOS芯片的定时机制，调整Local APIC timer的定时精准度。

2.2.3  任务创建

任务的创建区分线程和进程。创建进程需要从文件系统中读取PE文件、文件格式解析、内存加载、重定位、导入外部函数、跳转入口执行。另外还需要分配堆表、统一管理所有线程的内存地址。

线程创建的步骤：

- 获取空闲的线程控制块。

- 通过算法获取各个cpu的利用率，优先选择利用率最低的cpu，并将线程信息指针写入该cpu的线程链表中，由该cpu内部Local Apic timer中断处理程序调度。

- 填充通用寄存器。由于采用平坦模式，DS、ES、FS、GS、SS、CS段寄存器基地址为0，用户线程的DS、ES、FS、GS、SS为32，内核线程的为16；用户线程的CS为24，内核线程的CS为8。EAX、ECX、EDX、EBX、ESI、EDI值为0。

- 分配栈块。内核栈64KB，用户栈1MB，EBP、ESP指向分配的栈地址-32，如果是用户程序还需要分配内核栈。

- 配置线程运行参数。Visual studio编译的程序，进程/线程执行return时会导致进程/线程退出，所以将图中的retrun address设置为ExitThread/ExitProcess函数地址。另外，visual studio编译器中的函数使用ebp+8访问函数的第一个参数，所以需要依次填充图中ebp的值。

- 获取线程入口地址并填写eip代码指针寄存器的值，根据用户还是内核线程，填写cs寄存器的值。

- 如果是ring3用户线程，首先在esp3下构造函数参数，然后在内核栈中构造ring3程序的中断返回栈结构，即将用户栈段值ss3、用户栈esp3、eflags、cs、eip分别压入内核栈，并在执行iret指令前将内核栈值esp设置为内核栈esp。

- 如果是ring0线程，需要在esp0下构造函数参数，然后依次将eflags、cs、eip压入栈中，并在执行iret指令前将内核栈值esp设置为当前内核栈的esp。

- 将线程状态修改为RUNNING，等待时钟中断处理程序调度运行。当cpu内部的apic timer触发时，按照算法调度该程序的运行。

2.2.4  任务调度

以ring0级线程为例，任务调度的实现步骤：

- 保存通用寄存器EAX、ECX、EDX、EBX、ESI、EDI、EBP、ESP、DS、ES、FS、GS、SS等通用寄存器到栈上，CS、EIP、EFLAGS为中断时ESP指针初始位置。将这些寄存器的值保存到对应线程的内存结构体中。

如上图所示，ring0、ring3线程、V86线程中断时，栈指针保存的内容是不同的。

- 保存指令计数。计算机使用高精度时钟计时，进入时钟中断后，通过rdtsc获取当前的计数值并减去上次的计数值，加到线程的实际有效时间中。

- 保存浮点处理器的运行环境。每个线程都可能使用浮点指令，都需要保存运行环境。

- 保存TR0-TR7的值、CR3等寄存器的值。

- 读取线程信息链表，计算得到下一个待运行线程

将目标线程的通用寄存器复制到（1）所示的栈上。由于ring3线程、V86线程中断时会自动切换内核栈，因此只需要填充目标线程的ESP即可，多出的字段不用理会。

- 根据tid（线程id）找到浮点处理器状态并加载。

- 依次弹出EAX、ECX、EDX、EBX、ESI、EDI、EBP、ESP、DS、ES、FS、GS、SS等通用寄存器，执行iret指令跳转目标线程。另外，因为popad指令或者pop esp指令不会用栈中的值修改esp，所以需要手动修改esp。

如果是实时系统，则任务调度代码中不允许调用自旋锁、且任务算法时间复杂度高度可控，一般是选出优先级最高的线程执行、而不是优先考虑交互性和提高CPU使用率。

2.3  本章小结

本章第一节简要介绍Liunuxos系统、任务调度相关的硬件软件条件、进程线程的实现方法。

本章第二章介绍任务调度相关实现细节，包括进程线程的创建和调度过程。

3  调度算法

3.1  轮转调度

早期操作系统一次只能运行一个任务，任务运行时独占所有资源。

轮转调度时，所有线程信息存储在链表中，调度程序依照链表存储顺序、依次读取链表指向的线程并加载执行。轮转调度下，人机接口和用户体验有质的飞跃。

轮转调度实现较为简单。Liunuxos支持轮转调度。

轮转调度可以保证每个线程公平运行。但实际上，每个线程占用的资源、每时每刻的状态是不均衡的，这种绝对平均主义不利于最大限度的利用计算机资源。

3.2  基于优先级的调度

3.2.1  优先级要素

调度程序计算所有线程的优先级，优先级最高的优先被执行。

优先级主要包括线程利用率、线程占用率、cpu占用率、时间片大小、是否是窗口程序、调整优先级、操作优先级、静态优先级、内存分配大小、内存分配频率、外设读写频率等。

线程利用率指一个时间片内线程实际有效指令的执行时间；

时间片指线程分配运行时占用的时间片个数；

窗口程序指程序是否创建了窗口界面；

用户优先级指普通程序或者系统内核程序；

静态优先级指程序初次运行时指定的优先级；

动态优先级指程序运行中动态修改的优先级。

- 线程利用率

线程利用率=线程有效指令运行时间÷线程被分配的时间片之和

有效指令指除去HLT等休眠指令外、其它所有指令的运行时间。HLT指令使得CPU进入s0休眠状态。外部中断会打断CPU的休眠状态，使得CPU从HLT指令之后的第一条指令开始执行。

线程可以选择调用接口__sleep函数进入休眠。

CPU内置了计数器，计数值根据CPU频率增加，rdtsc指令可以获取该计数值。

线程每次被调度执行，调度程序通过rdtsc指令获得当前指令周期数tc0，下一次调度程序入口，获取指令周期数tc1，tc1-tc0 就是线程在一个时间片内的执行时间。线程的有效执行时间为  tc+=tc1-tc0，线程分配的时间片为 st +=tc1-tc0。

__sleep函数入口读取CPU当前指令周期数sc0，接着调用HLT指令进入s0休眠状态。中断发生后休眠被打断，__sleep函数再次读取指令周期数sc1，计算休眠占用的指令周期数为 sc=sc1- sc0，线程的有效执行时间要减去此段休眠时间： tc-=sc

线程的利用率: ratetask=tc ÷ st

线程利用率越低，说明该线程大量执行了HLT指令、处于休眠状态时间较长、该线程的优先级越低，尽可能减少调度。否则，线程处于繁忙状态，优先级较高，应该优先得到调度执行。

- 线程占用率

线程占用率 =线程有效指令运行时间÷CPU实际有效运行时间

CPU实际有效运行时间等于除去HTL等休眠指令外、其它所有指令的运行时间。理论上等于当前CPU上所有线程的有效指令时间之和。

线程占用率和线程利用的分子是相同的。线程利用率反映了时间片内线程的有效执行时间；同一个CPU上运行了多个线程，线程占用率反映了在CPU上的各个线程有效执行时间。这两者有很大区别，都应该作为调度的重要因素。

（2） CPU利用率

每个CPU初试化完成后，计算获取当前指令周期数,接着进入IDLE状态：在一个循环中，统计运行状态、接着调用HLT指令进入休眠状态，循环往复。此后该CPU可能会被分配多个线程。

如上所述，CPU的有效时间为CPU所有指令运行时间减去HLT指令时间。因此CPU利用率为：

CPU利用率=CPU有效指令运行时间÷CPU初始化后的时间

CPU的有效指令运行时间等于该CPU上所有线程的有效运行时间之和，CPU初始化完成以来的所有时间等于所有线程的时间片之和，因次CPU的占用率为:  ratecpu=1ntc ÷1nst

CPU的利用率越低，CPU的优先级越高。

为了CPU负载均衡，任务创建时，计算各个CPU的利用率，将任务投递给利用率最低的CPU。

实现过程中，将任务位于的二进制可执行文件路径、函数入口、参数等信息，通过IPI消息发送给目标CPU，由目标CPU创建任务并执行。

程序运行中，为了平衡各个CPU的使用率，调度程序会不定时的将较高CPU使用率上的线程，分发给其它CPU执行。

（3） 时间片

早期的批处理系统同一时刻只能运行一个任务，任务运行后，用户就失去了交互能力。

分时系统将一段时间（比如一秒）分为多个时间片（比如每个时间片20毫秒），任务运行独占一个时间片。用户交互操作通过键盘鼠标完成，用户交互操作时间内，任务可能已经被多次调度执行，因此用户感官体验为程序是独占运行的。

时间片越短、用户体验约好。但是任务的频繁切换，也会导致cr3寄存器的频繁切换，会导致内存cache命中率的下降，从而影响整体性能。

任务调度中，时间片过长导致用户体验差、不利用用户交互，时间片太短导致过度频繁的任务调度、浪费CPU等资源。理论上，时间片越小越好、任务调度开销越低越好。主流操作系统的时间片大多在几毫秒到几十毫秒。根据测试，当时间片为10ms时，调度程序本身占用的CPU利用率低于5%，且用户交互体验非常高，是一个较为合理值[6]。

（4） 交互优先级

交互优先级初始为0，当任务发生用户交互、文件读写、使用外设（比如声卡）时，操作优先级字段会动态调整。操作优先级包含：

    - 是否窗口程序。窗口程序优先级较高，非窗口程序优先级低。如此设置也是为了提交交互体验。

    - 键盘、鼠标操作。如果有键盘或鼠标操作，优先级加1。

    - 文件读写。文件读写优先级加2。

    - 其他外设操作。优先级加1-4不等。

（5） 内核或者用户程序

内核程序优先级较高，用户级程序优先级低。

（6） 静态优先级

静态优先级是程序运行时指定的优先级。静态优先级的值为0-16。

设置此字段的目的，是在创建任务时提供更多的优先级弹性。默认值为0。

（7） 动态优先级

从数值上说，影响优先级的因素从大到小依次排序为：交互优先级、线程占用优先级、线程利用优先级、静态优先级、用户或者内核程序、CPU利用率。

上述模型中，任务中影响优先值的因素，一旦确定后不会发生大的变化，优先值也会基本固定。这会导致高优先值程序总被调度执行、而低优先级程序始终得不到运行。

为了弥补，每次调度后，未被调度程序的动态优先级加3，这样会保证任何任务都有被调度的机会。此种模式下，最低优先级任务被调度的几率为：

最低优先级任务被调度率=3 ÷（最高优先值-最低优先值）

实际运行中，各个任务的调度几率是动态的。

- 内存分配优先级

进程占用内存越大，优先级越高。该值介于0到16之间。

- 内存占用优先级

内存分配频率越高，优先级越高。该值介于0到16之间。

- 外设读写优先级

外部读写越频繁，优先级越高。该值介于0到16之间。

3.2.1  优先级调度实现

优先级调度分为两个方面：CPU调度和线程调度。

（1） CPU调度

CPU调度分为任务创建调度和实时调度。

创建线程时，程序会计算各个CPU的利用率，快速排序，挑选CPU利用率最低的CPU，加载运行程序。

为了负载均衡，调度程序每隔一定时间（1秒钟），计算各个CPU的利用率，如果负载超过50%，则将该CPU下占用率最高的任务交给CPU利用率最低的执行。

（2）  线程调度

实现思路：计算各个优先级要素的得分，将所有优先级要素得分相加，挑选得分最高的线程为下一个调度线程。

每个CPU都有独立的id，每个CPU内部都有一个APIC Timer。调度程序由APIC Timer中断处理程序完成。中断周期设置为10ms，也就是1秒钟执行100次调度。每个CPU都有一个任务队列。创建任务时，会将新任务结构体插入此队列，结束任务时，会将响应任务信息结构体删除。APIC Timer中断触发时，调度程序通过CPU id作为索引，读取任务队列，并通过算法找出下一个要调度运行的任务执行。

由于涉及缺陷，每个CPU上最多只能支持256个任务同时运行。

实现过程中，优先级的量化是一个必须考虑的问题。任务之间优先级的方差过大，进程调度的复杂度过高、资源耗费越大。优先级方差越小，越不利于最大限度的利用系统资源。项目中使用静态优先级作为量化基础。

为了保证每个任务都会被调度，必须保证动态优先级比重最大，这样可以保证最低优先级任务有几率被调度。在代码中，动态优先级的最大值为静态优先级的4倍。

为了提高用户交互能力，交互优先级最大值为静态优先级的2倍。

线程占用率、线程利用率最大值为静态优先级。

其它因素一半不超过静态优先级的1/2，总体分值跟静态优先级相同。

另外，线程占用率和线程利用率也存在冲突。如果程序因为空转导致线程占用率和利用率过高，但是调度程序会分配更多资源给程序，这就违背了调度的初衷。这方面有多篇论文可探讨。

总体而言，优先级的极大值，不超过静态优先级的8倍，也就是128。也就说，极限情况下，最低优先级的调度几率为最高优先级调度几率的1/128，假如时间片为10毫秒，用户交互延迟最大为1秒左右。

3.3  本章小结

本章介绍了轮转调度、基于优先级的调度，以及任务调度的实现细节。

4  基于深度学习和优先级的任务调度

4.1  深度学习开源库KANN

4.1.1  KANN简介

KANN是一个轻量级、高性能的C语言神经网络库，专为构建和训练中小型网络而设计，尤其适合嵌入式系统和边缘计算等资源受限的场景。

KANN库的优点：

（1） 轻量便携。代码库极简，核心代码不到4000行，仅依赖标准C库，可轻松集成到任何C/C++项目中。

（2） 灵活强大。通过计算图构建模型，支持图基反向模式自动微分，可实现复杂的拓扑结构，如权重共享、多输入/输出等。

（3） 高性能。C语言实现带来天然性能优势，其矩阵乘积和卷积操作经过优化，支持小批量处理和多线程，在纯CPU模式下有时比主流框架更快。

KANN支持的模型类型

- 多层感知器 (MLP)

- 卷积神经网络 (CNN)

- 循环神经网络(RNN)，包括LSTM和GRU

- 变分自编码器 (VAE)

KANN优势：

- 代码极简，便于学习和理解深度学习库的内部原理。

（2）部署方便，无需担心复杂的依赖问题。

（3）灵活性高，接近主流框架，但代码库小得多。

KANN的局限：

- 仅支持CPU，不适用于训练大型神经网络。

- 缺少一些常用算子，如 Batch Normalization。

- 训练RNN的API相对繁琐。

4.1.2  KANN编译

KANN依赖的libc库和math库。

KANN依赖的libc库函数主要有3类：

内存操作、文件操作。包括malloc、realloc、free、calloc、memcpy、metset、memcmp、strcpy、strlen、fopen、fread、write、fseek等函数。本文较为完整的支持这些libc函数接口。

系统内核通过泰勒展开编写了sin、cos、tan等三角函数库。

4.2  基于深度学习的任务调度

深度学习输入维度可以跟任务调度的要素相同，分为线程占用率、线程利用率、交互优先级、动态优先级、用户或者系统优先级、静态优先级。

为了从更广的范围内找到操作系统跟CPU调度、内存分配、设备管理、文件管理的内在联系，相对于传统调度算法，输入维度添加了内存分配、外设读写等因子。

内存分配频率、分配大小一般跟CPU调度无关，但是内存分配越频繁、程序占用内存越多，说明程序的资源消耗越大，理应获得更多调度。另外，IO系统的吞吐反映了程序对外设的需求，程序请求越多的IO读写，也应该获的更多调度。

测试时，创建16-256个测试线程/进程。

样本数：4096-16384

输入维度：10×线程个数(16-256)

输出维度：线程个数(16-256)

输出维度跟输入的任务个数有关。实际测试中，一个批次线程个数在16-256之间。

损失函数：使用交叉熵而不是MSE

网络层数：3层

隐藏层输出节点数：64

预测失败的处理：使用轮转调度算法，从任务链表中取出下一个任务调度执行。

平均成功率超过90%，95%以上概率较大。

4.2.1  3级标题

4.4  本章小结

KANN深度学习库、基于深度学习的任务调度。

5  结论

论文的结论是最终的、总体的结论，不是正文中各段的小结的简单重复。结论应该准确、完整、明确、精练。如果不可能导出应有的结论，也可以没有结论而进行必要的讨论。可以在结论或讨论中提出建议、研究设想、仪器设备改进意见以及尚待解决的问题等。

参考文献

[1] DIJKSTRA E W. The structure of the “THE”-multiprogramming system[J]. Communications of the ACM, 1968, 11(5): 341-346.[reference:20]

[2] LIU C L, LAYLAND J W. Scheduling algorithms for multiprogramming in a hard-real-time environment[J]. Journal of the ACM, 1973, 20(1): 46-61.[reference:21][reference:22]

[3] RITCHIE D M, THOMPSON K. The UNIX time-sharing system[J]. Communications of the ACM, 1974, 17(7): 365-375.[reference:23][reference:24]

[4] HANSEN P B. The nucleus of a multiprogramming system[J]. Communications of the ACM, 1970, 13(4): 238-241.[reference:25]

[5] BUNT R B. Scheduling techniques in operating systems[J]. Computer, 1976, 9(10): 10-17.[reference:26]

[6] Jammula N, Qureshi M K, Gavrilovska A, et al. Balancing context switch penalty and response time with elastic time slicing[C]//2014 21st International Conference on High Performance Computing (HiPC). IEEE, 2014: 1-10.

参考文献是文中引用的有具体文字来源的文献集合。按照GB 7714《文后参考文献著录规则》的规定执行。

参考文献以文献在整个论文中出现的次序用[1]、[2]、[3]……形式统一排序、依次列出。

参考文献的表示格式为:

著作：[序号]作者.译者.书名[M].版本(第一版不著录).出版地:出版社,出版时间:引用部分起止页.

期刊：[序号]作者.译者.文章题目[J].期刊名,年份,卷号(期数):引用部分起止页.

会议论文集：[序号]作者.译者.文章名[C]. //编者.论文集名,会议地址，会议时间.出版地:出版者，出版年.引用部分起止页.

学位论文：[序号]作者.题名[D].保存地点:保存单位,年份.引用部分起止页.

专利：[序号]专利申请者.专利文献题名[P].国别,专利文献种类,专利号.发布日期:引用部分起止页.

技术标准：[序号]起草责任者.标准代号.标准顺序号——发布年.标准名称.出版地.出版者.出版年份:引用部分起止页.

报纸: [序号]作者.题名[N].报纸名，出版日期(版次)

附录 A

附录是作为论文主体的补充项目，并不是必须的。

论文的附录依序用大写正体英文字母A、B、C……编序号，如：附录A。

索引

按照需要编排分类索引、著者索引、关键词索引等。

作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果

包括教育经历、工作经历、攻读学位期间发表的论文和完成的工作等。行距16磅，段前后各为0磅。

一、作者简历

二、发表论文

[1]

[2]

[3]

.

.

.

三、参与科研项目

[1]

[2]

[3]

.

.

.

四、专利

[1]

[2]

[3]

.

.

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名：             签字日期：        年    月    日

学位论文数据集

表1.1： 数据集页

| 关键词* | 密级* | 中图分类号 | UDC | 论文资助 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学位授予单位名称* |  | 学位授予单位代码* | 学位类别* | 学位级别* |
| 北京交通大学 |  | 10004 |  |  |
| 论文题名* |  | 并列题名* |  | 论文语种* |
| 作者姓名* |  |  | 学号* |  |
| 培养单位名称* |  | 培养单位代码* | 培养单位地址 | 邮编 |
| 北京交通大学 |  | 10004 | 北京市海淀区西直门外上园村3号 | 100044 |
| 专业学位类别（领域）* |  | 研究方向* | 学制* | 学位授予年* |
| 论文提交日期* |  |  |  |  |
| 导师姓名* |  |  | 职称* |  |
| 评阅人 | 答辩委员会主席* |  | 答辩委员会成员 |  |
| 电子版论文提交格式 文本（ ） 图像（ ） 视频（ ） 音频（ ） 多媒体（ ） 其他（ ） 推荐格式：application/msword；application/pdf |  |  |  |  |
| 电子版论文出版（发布）者 |  | 电子版论文出版（发布）地 |  | 权限声明 |
| 论文总页数* |  |  |  |  |
| 共33项，其中带*为必填数据，为21项。 |  |  |  |  |